Q - Co jsou to Esc sekvence?

A - Jedná se o krátké sekvence znaků (první znak je obvykle znak Esc), které
se posílají do tiskárny stejně jako běžný text, ale tiskárna je netiskne,
místo toho provede nějakou akci (ořez, otevření zásuvky, změnu vnitřní
kódové stránky, změnu fontu, ...) Nastavení se obvykle nikam neukládá, takže
po vypnutí a zapnutí tiskárny je třeba je zopakovat.

Q - Jak používat Esc sekvence?

A - Záleží na konkrétním programu. Programy specializované na práci s
pokladními tiskárnami obvykle mají ve svém nastavení vyhrazené místo, kam je
možné Esc sekvence zadat v číselném tvaru (tedy pomocí ASCII kódů
jednotlivých znaků), a program pak sekvence vždy před tiskem pošle do
tiskárny. Pokud to program neumí, je možné totéž zařídit ručně. Stačí si
připravit krátké soubory obsahující Esc sekvence v binárním tvaru a ty pak
příkazem "copy" odeslat do tiskárny. (např. "copy code018.dat com1:")

U paralelní se to prostě pošle na jiný port. (copy cosi.dat lpt1)

U ethernetu je nutno posílat na siťový societ (pomocí programu)

U USB to z DOSu samozřejmě nepůjde.

Q - Jak nastavit kódovou stránku?

A -ESC t n
 HEX 1B 74 n
 Decimal 27 116 n

 rozsah n =  0 ≤ n ≤ 255 podle typu tiskárny

Konkrétní kódová stránky se mohou lišit podle typu tiskárny, případně i
podle její lokalizace.
České kódování 852 (Latin2) obvykle bývá pod číslem 18 (tj. 0x12), výjimečně
19 (0x13) nebo 255 (0xff).

Q - Jak oříznout papír?

A - Sekvence se liší podle typu tiskáren, většina modelů používá tuto
sekvenci:
GS V m
GS V m n

Format pro m=1,49 ASCII GS V m
   HEX 1D 56 m
   Decimal 29 86 m

 pro m=66  ASCII GS V B n
   HEX 1D 56 42 n
   Decimal 29 86 66 n

 rozsah m = 66  -> 0 ≤ n ≤ 255

Popis funkce Posune papír na pozici střihu a provede nasledujici:

 m Tiskovy mod
 1, 49 Částečný střih
 66 Posune papír o [n x 0.176 mmm {1/144 inch}] a provede částečný střih

Poznámky Tento příkaz je účinný pouze na začátku rádku
  Pozice střihu se liší podle typu tiskárny
  Typ A/B Pozice řezačky
  Typ D Pozice ruční řezačky

Poznámka pro m = 1,49

Typ D ignoruje tento příkaz
Poznámka pro m = 66

Pokud je n = 0 dojde ke střihu
   Pokud je n ≠ 0 dojde k posunu a střihu.
   Typ D provede pouze posun papíru

Q - Jak vyvolat otevření pokladní zásuvky?

A - ESC p m t1 t2

Hex    1B     70    m t1 t2
  Decimal  27     112   m t1 t2

Rozsah   m = 0, 1, 48, 49
  0 =< t1 =< 255
  0 =< t2 =< 255

Vytvoří impuls, jehož trvání je dáno hodnotami t1 a t2 a vyšle jej
  na vývod m.

m   Vývod č.
0, 48  Konektor pro připojení peněžní zásuvky, vývod č. 2
1, 49  Konektor pro připojení peněžní zásuvky, vývod č. 5

Poznámky

Délka trvání impulsu (stav ON - zapnuto) je [t1 × 2] ms
  prodleva (stav OFF - vypnuto) je [t2 × 2] ms.
  V případě, že t2<t1, je použita hodnota [t1 x 2] ms.
  V případě, že hodnota t2 je menší než 50, je počítáno
  s hodnotou t2 = 50.

Q – Jaké jsou další esc sekvence?

A – v přiloženém ZIP souboru

přičemž:

Code- kódování

Col – barvy

Sel – nastavení aktivního zařízení, pokud je jich na kabelu za sebou víc

Cut – ořez papíru

Kickout – šuflík

Paper – detekce konce papíru